Die „Handlungsanleitung für den Umgang mit Leitern und Tritten“ (BGI 694) fordert vom Unternehmer, dass Leitern und Tritte wiederkehrend auf ordnungsgemäßen Zustand geprüft werden (Sicht- und Funktionsprüfung). Der Unternehmer hat gemäß § 3 Abs. 3 der Betriebssicherheitsverordnung die notwendigen Voraussetzungen zu ermitteln und festzulegen, welche die Person erfüllen muss, die von ihm mit der Prüfung von Leitern zu beauftragen ist.

Die Zeitabstände für die Prüfung richten sich nach den Betriebsverhältnissen, insbesondere nach der Nutzungshäufigkeit, der Beanspruchung bei der Benutzung sowie der Häufigkeit und Schwere der festgestellten Mängel von vorausgegangenen Prüfungen. Die systematische Überprüfung von Leitern und Tritten lässt sich z. B. mit dieser Checkliste durchführen.

| # Inventar-Nr. der Leiter |  |
| --- | --- |
| # Standort/Abteilung |  |
| # Art der Leiter | Anlegeleiter Mehrzweckleiter Schiebeleiter Podestleitern Seilzugleiter Steckleiter Stehleiter Tritt Sonstige ______________ |
| # Werkstoff der Leiter | Aluminium Stahl Kunststoff Edelstahl Holz |
| # Anzahl der Sprossen/Stufen |  |
| # Leiterlänge/Leiter gekürzt auf |  |
| # Hersteller/Händler |  |
| # Artikel-/Typ-Nr. |  |
| # Datum der Anschaffung |  |
| # Datum der Aussonderung |  |
| # Name des Sachkundigen/ Beauftragten |  |
| # Nächste Prüfung | Siehe Prüfplakette |

| # PRÜFKRITERIEN | 1. Prüfung | 2. Prüfung | 3. Prüfung | 4. Prüfung | 5. Prüfung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Holme |  |  |  |  |  |
| Verformung |  |  |  |  |  |
| Beschädigung (z. B. Risse) |  |  |  |  |  |
| Scharfe Kanten, Splitter, Grat |  |  |  |  |  |
| Abnutzung |  |  |  |  |  |
| Schutzbehandlung (bei Holz) |  |  |  |  |  |
| # Sprossen/Stufen/Plattform |  |  |  |  |  |
| Verformung |  |  |  |  |  |
| Beschädigung |  |  |  |  |  |
| Scharfe Kanten, Splitter, Grat |  |  |  |  |  |
| Verbindung zum Holm (z. B. Bördelung, Schraub-/ Niet-Verbindung, Schweißnaht) |  |  |  |  |  |
| Abnutzung (z. B. Trittfläche, Plattformauflage) |  |  |  |  |  |
| # Spreizsicherung |  |  |  |  |  |
| Vollständigkeit/Befestigung |  |  |  |  |  |
| Funktionsfähigkeit |  |  |  |  |  |
| Beschädigung |  |  |  |  |  |
| # Beschlagteile |  |  |  |  |  |
| Beschädigung/Korrosion |  |  |  |  |  |
| Vollständigkeit/Befestigung |  |  |  |  |  |
| Funktionsfähigkeit |  |  |  |  |  |
| Abnutzung |  |  |  |  |  |
| Schmierung (mechanische Teile) |  |  |  |  |  |
| # Leiter-/Trittfüße/Rollen |  |  |  |  |  |
| Vollständigkeit/Befestigung |  |  |  |  |  |
| # Zubehör (z. B. Holmverlängerung, Fußverbreiterung, Wandabstützung) |  |  |  |  |  |
| Vollständigkeit/Befestigung |  |  |  |  |  |
| # Kennzeichnung |  |  |  |  |  |
| Betriebsanweisung (z. B. Piktogramm) |  |  |  |  |  |
| # Kontrollergebnis |  |  |  |  |  |
| Leiter in Ordnung und verwendungsfähig |  |  |  |  |  |
| Reparatur notwendig |  |  |  |  |  |
| Leiter sofort aussondern |  |  |  |  |  |
| # Bemerkungen |  |  |  |  |  |
| # Nächste Prüfung Monat/Jahr |  |  |  |  |  |
| # Leiter überprüft Datum |  |  |  |  |  |
| # Unterschrift |  |  |  |  |  |